| Anlage 1: Beladeliste Sanitätsanhänger |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausstattung in Kisten (als Beispiel angegeben ZARGES Leichtmetall-Transportkisten der Serie EUROBOX) |  |  |  |  |  |  |
| Beladung |  | Kisten |  |  |  |  |
| Artikel | Anzahl | EUROBOX | Maße (mm) | Anzahl | ca. Gesamt- gewicht (kg) | Schlüssel |
| Erste-Hilfe-Packs, bestehend aus: 1 Dreiecktuch rohweiß, 96x96x136 cm; 2 Verbandpäckchen mittel; 6 Mull-Kompressen, 8-lagig, steril, aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten, auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, eingesiegelt zu 2 Stück, 10x10 cm; 1 Rettungsdecke, gold/silber, Polyesterfolie, aluminiumbedampft, 160x210 cm, zusammengelegt auf das Format 11x15 cm, einzeln verpackt im Folienbeutel; 1 Infusionsbesteck; 2 Infusionskanülen, Einweg, für intravenöse Injektionen, einzeln steril verpackt, handelsüblich; 3 Pflasterstreifen, 2,5x12,5 cm, gebrauchsfertig, Gewebe (100% Viskose) hautfarben, hautschonender Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, zentral geschlitzt, mit kreisförmiger Ausstanzung, zur Befestigung aller marktüblichen Infusionskanülen und -schläuche; jedes Pack im Folienbeutel verpackt | 20 | 40702 | 600/400/340 | 1 | 10 | SA1 |
| Erste-Hilfe-Packs, Beschreibung siehe oben | 20 | 40702 | 600/400/340 | 1 | 10 | SA2 |
| Erste-Hilfe-Packs (Infusionen) Infusionslösung (Kochsalzlösung) 500 ml; | 40 | 40702 | 600/400/340 | 1 | 32 | SA3 |
| Luftkammernschienen-Satz aus röntgenstrahlendurchlässigem Kunststoffmaterial, das auch bei extremen Temperaturschwankungen voll flexibel bleibt, kompletter Satz Arm- Fortsetzung: Luftkammerschienen-Satz Beinschiene, verpackt in Skai-Tasche HWS-Stützkragen Satz á 3 Stück (klein, mittel, groß), schnell und sicher anzulegen, einteilige Konstruktion, sofort einsatzbereit, spezialbehandelte glatte Oberfläche, Röntgenstrahlendurchlässig | 2 2 | 40702 | 600/400/340 | 1 | 11 | SA4 |
| Zubehör Zelt (Zeltbeschreibung siehe Seite 10!) | 1 | 40702 | 600/400/340 | 1 | 35 | SA5 |
| Verbandsstoff-Vorratskasten, bestehend aus: 30 Mullbinden 6 cm; 80 Mullbinden 8 cm; 30 Mullbinden 10 cm; 70 Mullbinden 12 cm; 30 Verbandpäckchen mittel; 30 Verbandpäckchen groß; 5 metalline Verbandpäckchen; 5 Verbandtücher 60x80 cm; 2 Verbandtücher 80x120 cm; 20 Verbandtücher 40x60 cm; 5 metalline Verbandtücher 60x80 cm; 100 Mull-Kompressen 20x40 cm; 3 Packungen Verbandmull 1 m; 10 Packungen Zellstoff-Mullkompressen 10x10 cm, Packung á 5 Stück; 6 Packungen Verband-Zellstoff 100 g; Fortsetzung: Verbandstoff-Vorratskasten 2 Packungen Verbandwatte 100 g; 1 Packung Polsterwatte 500 g; 6 Augenklappen; 2 elastische Binden 10 cm breit; 30 Dreiecktücher rohweiß, 96x96x136 cm; 5 Packungen Heftpflaster 5m x 1,25 cm; 6 Packungen 5 m x 2,5 cm; 3 Packungen 5 m x 1,25 cm wasserfest; 5 Packungen Wundschnellverband 1 m x 6 cm; 50 Alkoholtupfer; 20 Paar OP-Handschuhe Größe 7 und 8, paarweise steril verpackt; 10 Satz Anhängekarten für Verletzte, Satz zu 5 Stück; 2 Packungen Einweg-Handschuhe Latex, gepudert, Packung zu 50 Paar; 5 Bleistifte; 1 Packung Papierhandtücher á 250 Stück; | 1 | 40705 | 800/600/410 | 1 | 21 | SB1 |
| Decken (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm | 10 | 40705 | 800/600/410 | 1 | 27 | SB2 |
| Decken (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm | 10 | 40705 | 800/600/410 | 1 | 27 | SB3 |
| Decken (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm | 10 | 40705 | 800/600/410 | 1 | 27 | SB4 |
| Sauerstoff Kasten Sauerstoffvorrat, bestehend aus: 1 Sauerstoff-Flasche 5 Liter/200 bar (gefüllt) mit entsprechendem Druckminderer | 1 | 40701 mit Flaschenhalterung | 600/400/250 | 1 | 14 | SC1 |
| Sauerstoff Kasten Sauerstoffvorrat, bestehend aus: 1 Sauerstoff-Flasche 5 Liter/200 bar (gefüllt) mit entsprechendem Druckminderer | 1 | 40701 mit Flaschenhalterung | 600/400/250 | 1 | 14 | SC2 |
| Rettungsleinen nach DIN 14920, 30 m lang, Durchmesser 10 mm, spiralgeflochten, eine Seite mit Holzknebel, andere Seite mit Schlaufe, im Tragebeutel Rettungs-/Bergungsstücher mit aufgesetzter Fußtasche, aus Baumwollsegeltuch, Maße ca. 200x70 cm Stableuchten, Aluminium schwarz mit Batterien und Reserveglühlampe wie MAGLITE S 3 D | 2 2 2 | 40701 | 600/400/250 | 1 | 11 | SC3 |
| Rettungstücher (Einweg), Maße ca. 200x70 cm, aus Gittergewebe mit gestanzten Grifflaschen | 20 | 40701 | 600/400/250 | 1 | 15 | SC4 |
| Rettungstücher (Einweg), Maße ca. 200x70 cm, aus Gittergewebe mit gestanzten Grifflaschen | 20 | 40701 | 600/400/250 | 1 | 15 | SC5 |
| Medic-Bag (wie WM 8450), bestehend aus: 1 Beatmungsbeutel wie Combibag-Beatmungsbeutel; 1 Beatmungsmaske Größe 5; 1 Beatmungsmaske Größe 3; 1 Beatmungsmaske für Kleinkinder wie Rendell-Baker; 1 Absaugpumpe wie MANUVAC; 2 Absaugkatheter 2 mm , 50 cm lang, steril verpackt; 4 Absaugkatheter 3 mm , 50 cm lang, steril verpackt; 1 Sauerstoff-Flasche 0,8 Liter mit Druckminderer für Sauerstoff, fest eingestellt auf 4,5 bar, Abgabe 4 Liter pro Minute, Atemschlauch 200 cm lang, Anschlußtülle mit Überwurfmutter; 1 Oropharyngealtubus für Erwachsene; 1 Oropharyngealtubus für Jugendliche; 1 Oropharyngealtubus für Kinder; 1 Oropharyngealtubus für Kleinkinder; 1 Oropharyngealtubus für Säuglinge; 1 Nasopharyngealltubus Ch. 26; 1 Nasopharyngealltubus Ch. 30; 1 PEEP-Ventil mit Anschlußkonus; 1 Laryngoskop, Metall, mit 2 MacIntosh-Spateln, Größe 1 und 3, mit Batterien; 1 Pean-Klemme; 1 Magill-Intubationszange, groß; 1 Magill-Intubationszange, klein; 1 Mundkeil; Fortsetzung: Medic-Bag 1 Heftpflaster 1 m x 1,25 cm; 1 Blockerspritze 10 ml; 1 Set Trachealtubi zum Einmalgebrauch mit je 1 Trachealtubus mit Konnektor, ohne Ballon, Ch. 10/2,5 mm und Ch. 16/4,0 mm je 1 Trachealtubus mit Konnektor, mit Ballon, Ch. 20/5,0 mm, Ch. 26/6,5 mm, Ch. 30/7,5 mm und Ch. 32/8 mm jedes Bag verpackt in Tasche aus wasserabweisendem Kunststoff Blutdruckmeßgeräte, Rundinstrument mit Klett-Manschette, in Kunstleder-Etui Stethoskope, Flachmembrane mit Kunststoff-Schlauch | 2 2 2 | 40703 | 600/400/410 | 1 | 12 | SD1 |
| Gerätekasten Krankenpflegeausstattung/Hygiene, bestehend aus: 2 Stechbecken, Kunststoff mit Deckel, Durchmesser ca. 30 cm; 2 Urinflaschen für Männer, glasklar, mit Deckel; 2 Waschschüsseln, Kunststoff, Durchmesser ca. 30 cm; 100 Einmalhandtücher, hochweiß, zweilagig, geprägt, ca. 25x30 cm; 100 Einmalwaschhandschuhe, ca. 16x20 cm; 4 Rollen Toilettenpapier; 1 Flasche Desinfektionsmittel-Konzentrat, Verschluß als Meßbecher ausgeführt, ca. 1 Liter Inhalt; 4 Flaschen Händedesinfektionsmittel á 250 ml; 1 Hygiene-Anleitung; 2 Paar Gummi-Handschuhe, mittlere Größe; Fortsetzung: Krankenpflegeausstattung/Hygiene 20 Einmal-Wischtücher, ca. 30x30 cm; | 1 | 40703 | 600/400/410 | 1 | 15 | SD2 |
| Sanitätskasten K 50, bestehend aus: 10 Verbandpäckchen klein, 6x8 cm; 15 Verbandpäckchen mittel, 8x10 cm; 10 Verbandpäckchen groß, 10x12 cm; 20 Verbandtücher, 40x60 cm; 4 Verbandtücher, 60x80 cm; 6 metalline Verbandtücher 60x80 cm; 60 Mullbinden, einzeln verpackt, 4 m x 6 cm; 20 Mullbinden, einzeln verpackt, 4 m x 8 cm; 35 Mullbinden, einzeln verpackt, 4 m x 12 cm; 10 Mullkompressen, einzeln steril verpackt, 20x20 cm; 50 Mullkompressen, Zellstoff, einzeln steril verpackt, 10x10 cm; 4 Packungen Polsterwatte á 100 g; 4 Packungen Verbandzellstoff á 100 g; 4 Augenklappen, schwarz, einzeln verpackt; 20 Dreiecktücher, stoff, rohweiß, einzeln verpackt; 2 Stück Wundschnellverband, 1 m x 6 cm; 3 Stück Heftpflaster, 5 m x 1,25 cm; 1 Stück Heftpflaster, 5 m x 2,5 cm; 1 Tasche bestückt mit 1 Schere, gerade, nichtrostend, 13 cm 1 Pinzette, anatomisch, nichtrostend, 13 cm Fortsetzung: Sanitätskasten K 50 1 Fieberthermometer (mit Hülle); 1 Universalschere; 1 Mensur, Kunststoff, 500 ml; 3 Nierenschalen, Kunststoff; 3 Trinkbecher, Kunststoff, 0,2 Liter; 1 Waschschüssel, Kunststoff, Durchmesser ca. 20 cm; 1 Seifendose mit Seife; 1 Handwaschbürste, ca. 10 cm; 1 Handtuch, Frottier, ca. 50x100 cm; 10 Reinigungstücher; 6 Cramerschienen, 60x10 cm; 3 Polsterungen für Cramerschienen 60x10 cm; 1 Stück Kunststoff-Folie, 100x65 cm; 1 Rettungsdecke, gold/silber, Polyesterfolie, aluminiumbedampft, 160x210 cm, zusammengelegt auf das Format 11x15 cm, verpackt im Folienbeutel; 1 Kugelschreiber; 1 Packung Sicherheitsnadeln (mind. 25 Stück); 10 Satz Anhängekarten für Verletzte, Satz zu 5 Stück; 4 Paar Einmalhandschuhe Latex, mittlere Größe; | 1 | 40703 (mit Einsatz) | 600/400/410 | 1 | 22 | SD3 |
| Gesamtgewicht Beladung mit Kisten |  |  |  |  | 318 |  |

| Anlage 1: Beladeliste Sanitätsanhänger |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausstattung ohne Kisten |  |  |  |  |  |
| Beladung |  | ca. Maße (mm) | Anzahl | ca. Gesamt- gewicht (kg) | Schlüssel |
| Krankentragenlagerungsbock, aus 4 Längsrohren, 2 Ständerscheren rechts und links, mit kopfseitig angeschweißten Rohrführungen mit Bohrung und Gewindestutzen, 4 Tragenhaltern mit Vierkantsteckbolzen, Bohrungen, Stecker mit Sicherungskette, einer gummigeschützten Tragenauflage sowie Abstandsbolzen, in Transportkasten. |  | 1140x670x750 (LxBxH) | 1 | 28 | S01 |
| Krankentragen DIN 13024, Teil 2, zweimal zusammenlegbar, Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Tragegriffe, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluß; mit Tragegurten nach DIN 13044, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar |  | 1040/150/145 | 10 | 100 | S02 |
| Gestänge für Zelt mit Packsack | wie Lanco SG 30, 1 Eingang, 1 Fenster im Hintergiebel, je 1 Fenster links und rechts Best.-Nr. 3000, 3003, 3005 | 2500/ | 1 | 20 | S03 |
| Zelthaut für Zelt mit Packsack |  | 1300/ | 1 | 39 | S04 |
| Infusionsstativ für Krankentrage, aus Aluminium mit Schraubklemme, für alle Tragen geeignet, stufenlos höhenverstellbar von 60 bis 130 cm, mit Befestigungshaken für Infusionsflaschen, Farbe silber einbrennlackiert |  |  | 10 | 15 | S05 |
| Schaufeltrage, aus Aluminium-Speziallegierung, farblos eloxiert, stufenweise bis 2010 mm Länge ausziehbar, zur Aufbewahrung bis auf 1150 mm zusammenklappbar, Belastbarkeit bis 200 kg (wie Söhngen 0601035) |  | 1150/420/ | 1 | 10 | S06 |
| Klapptisch Standard, Platte in Tanne/Fichte, mit 2 Stapelleisten; Untergestell aus Winkelstahl, lackiert, mit verzinkten Schnappverschlüssen; Maße: 220x50 cm |  |  | 1 | 22 | S07 |
| Holz-Klappstühle mit Stapelrillen und gebogener Sitzfläche, Sitzhöhe ca. 45 cm, Breite ca. 45 cm |  |  | 4 | 16 | S08 |
| Wasserkanister, Kunststoff, 20 Liter, trinkwassergeeignet, 20 Liter |  |  | 2 | 44 | S09 |
| Notfall-Arztkoffer, nach DIN 13232, komplett bestückt |  |  | 1 | 15 | S10 |
| # Gesamtgewicht Beladung ohne Kisten |  |  |  | 309 |  |
| # Gesamtgewicht Beladung mit und ohne Kisten |  |  |  | 627 |  |

Stand: 01.10.99